ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМОБИЛЯМ

К участию в Чемпионате допускаются серийные автомобили категории “B” с колесной формулой «4х4», имеющие хотя бы одну блокировку дифференциала (центрального), выпущенные в количестве не менее 1000 идентичных экземпляров и имеющие, как минимум, два места для сидения.

Ответственность за доказательство серийности автомобиля в целом и его отдельных узлов и агрегатов лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.

Допуск к официальным соревнованиям автомобилей, не в полной мере отвечающих настоящим требованиям, находится исключительно в компетенции Совета «Ассоциации внедорожных клубов Сахалина» (АВКС). Письменный запрос с описанием отличий должен быть направлен в адрес Совета не позже чем за 1 неделю до начала соревнования, в котором планируется участие данного автомобиля.

Все технические изменения и переделки, не оговоренные в настоящих Технических требованиях, РАЗРЕШАЮТСЯ.

Все автомобили должны состоять на учете в органах дорожной инспекции и иметь официальное разрешение на движение по дорогам общего пользования (иметь государственный регистрационный номер и действующий талон технического осмотра).

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

(Относятся ко всем категориям автомобилей, участвующим в Чемпионате)

1.1. Требования по безопасности

1.1.1.  Сиденья. Ремни безопасности.

1.1.1.1. Автомобили должны быть оборудованы сиденьями и (как минимум) трехточечными автомобильными ремнями безопасности заводского изготовления для всех членов экипажа. Ремни должны быть закреплены на кузове или шасси автомобиля. Рекомендуется использование штатных точек крепления ремней.

1.1.1.2. Сидения должны быть надежно закреплены. Разрешается демонтаж всех сидений, кроме переднего ряда, а также замена последних на любые другие автомобильные. Кронштейны снятых сидений также могут быть удалены.

1.1.2. Главный выключатель электрооборудования.

1.1.2.1. Рекомендуется оборудовать автомобиль главным выключателем всех электрических цепей (аккумулятора, стартера, генератора, освещения, сигнализации, зажигания, и т.д.),  за исключением электролебедок. Выключатель должен работать без искрообразования и, по возможности,  быть доступным не менее чем двум членам экипажа, находящихся на своих местах и пристёгнутых ремнями безопасности.

1.1.2.2. Выключение всех электрических цепей должно сопровождаться остановкой двигателя, не зависимо от его типа (бензиновый или дизельный).

1.1.3.  Аккумулятор

1.1.3.1. Аккумулятор сверху (а также его клеммы – при боковом выводе) должен быть закрыт сплошной диэлектрической (резиновой или пластмассовой) крышкой.

1.1.3.2. Если оригинальное расположение аккумулятора изменено, должны соблюдаться следующие условия:

- аккумулятор не должен располагаться в отсеке для экипажа (т.е. может быть расположен только в багажном отсеке автомобиля);

- аккумулятор должен располагаться на поддоне с закраинами, охватывающими его с боков;

- аккумулятор должен крепиться жестко на кузове / раме автомобиля,

- сверху аккумулятор и его крепление (ленты), для предотвращения утечки электролита при любом положении автомобиля, должны быть закрыты сплошным пластмассовым или резиновым кожухом;

- крепление каждого из перечисленных элементов (поддон, аккумулятор, кожух) должны быть независимыми, т.е. разрушение одного из них не должно ослаблять остальные.

1.1.4.  Буксировочные проушины.

1.1.4.1. Автомобиль должен быть оборудован буксировочными проушинами: как минимум одной, установленной спереди, и как минимум одной, установленной сзади автомобиля. Буксировочные проушины должны крепиться к раме автомобиля или кузову, если автомобиль имеет несущий кузов. Проушины должны быть прочными, иметь замкнутую форму.

1.1.4.2. Разрешена установка автомобильных буксировочных приспособлений типа “крюк” заводского изготовления.

1.1.5.  Крыша

1.1.5.1. Наличие жесткой крыши является обязательным для всех групп и категорий.

1.1.5.2. При отсутствии жесткой крыши, автомобиль должен быть оборудован каркасом безопасности.

1.1.6. Огнетушитель

1.1.6.1. Автомобили должны быть оборудованы огнетушителями заводского изготовления, содержащие не менее 4кг огнегасящего состава (бромэтил, углекислота, огнегасящий порошок), сосредоточенного в одном или двух баллонах.

1.1.6.2. Применение пенных и аэрозольных огнетушителей не допускается.

1.1.6.3. Огнетушители должны располагаться в легкодоступных местах для водителя и штурмана. Крепление огнетушителя должно быть надежным, но обеспечивать быстрый съем его без применения инструмента в случаях возникновения пожара. На баллонах огнетушителя должны быть указаны (и ясно различимы) масса заряда, полная масса баллона в снаряженном состоянии, масса пустого баллона и дата выпуска (перезарядки).

1.1.7.  Медицинская аптечка

Медицинская аптечка. Автомобили должны быть укомплектованы автомобильной аптечкой. Все составляющие аптечки должны соответствовать сроку годности и не иметь видимых следов повреждения упаковки. Аптечка должна находиться в легкодоступном месте, а ее содержимое иметь водонепроницаемую упаковку.

1.1.8.  Средства связи

Для обеспечения мер безопасности, и своевременности оказания медицинской помощи, рекомендуется оборудовать автомобили радиостанциями (частоты по согласованию с Организаторами соревнований), а экипажу при себе иметь мобильные или спутниковые телефоны.

1.1.9.  Защита лебёдок

1.1.9.1. При установке лебёдки внутри кузова автомобиля, все вращающиеся детали должны быть закрыты кожухом. Трос может проходить через салон автомобиля только внутри непрерывной металлической трубы.

1.1.9.2. При применении стальных тросов обязательно использование специального гасителя. Разрешается использование пожарных и других  рукавов длинной не менее 0,5 м и массой не менее 1,5кг.

1.1.9.3. Автомобиль, конструкция которого признана Технической комиссией опасной, не может быть допущен Спортивными Комиссарами до соревнования.

1.2. Требования к элементам конструкции

1.2.1. Усиление.

Разрешается усиление любой детали автомобиля, если иное не оговорено конкретным пунктом данных Технических требований.

1.2.2. Двигатель.

Разрешается применение любых бензиновых или дизельных двигателей, в том числе оборудованных системами наддува воздуха.

1.2.3. Система питания воздухом.

Разрешается делать отверстие в панелях кузова / моторного отсека, за исключением моторного щита, максимальным диаметром для обеспечения воздухом двигателя, и размещать в этом отверстии трубу воздухозаборника (шноркель). Ни при каких обстоятельствах воздуховоды не могут быть выведены в салон автомобиля.

1.2.4. Система питания топливом.

1.2.4.1. Разрешается изменение или замена оригинальных топливных баков, а так же изменение их места расположения. Топливные баки должны быть отделены от отсека экипажа сплошной пожаробезопасной (металлической) и, по возможности, герметичной перегородкой. Так же дополнительную, по возможности герметичную, защиту должны иметь трубопроводы, подходящие к баку.

1.2.4.2. Если баки и их наливные горловины расположены внутри кузова, то должны быть предусмотрены отверстия в полу кузова для стока пролитого топлива в пространство вне автомобиля.

1.2.4.3. Вентиляция топливных баков должна быть выведена наружу кузова автомобиля.

1.2.4.4. Наливные горловины и их крышки не должны выступать за периметр автомобиля при виде сверху. Для крышки может использоваться любая система запирания, исключающая неполное запирание или случайное открытие при ударе.

1.2.4.5. Разрешается перенос, замена и дополнительная защита топливопроводов автомобиля.

1.2.4.6. Разрешается прохождение топливопроводов через кабину автомобиля только целостной металлической частью. Любые виды сочленений топливопроводов в кабине запрещены, за исключением резьбовых, в местах  прохождения через пол или другие панели кузова.

1.2.4.7. Разрешается установка дополнительных топливных фильтров, при условии, что они не будут размещены в салоне.

1.2.4.8. Привод акселератора может быть заменен или дублирован другим, независимо от того, будет ли он оригинальным или нет.

1.2.5. Система зажигания.

1.2.5.1. Разрешается изменение месторасположения элементов системы зажигания в пределах моторного отсека.

1.2.5.2. Разрешается применение грязезащитных чехлов для катушки, распределителя зажигания и высоковольтных проводов.

1.2.5.3. Разрешается замена контактной системы зажигания на бесконтактную и наоборот.

1.2.6. Система охлаждения, система вентиляции и обогрева салона.

1.2.6.1. Расширительный бачок может быть изменен, но не удалён; или если он не предусмотрен изначально, то может быть добавлен.

1.2.6.2. Радиаторы обогревателя (лей) салона могут быть изменены или замены, однако должны оставаться в штатных местах, предусмотренных заводом-изготовителем.

1.2.6.3. Для системы вентиляции и обогрева салона запрещён забор воздуха из моторного отсека.

1.2.7. Система выпуска отработанных газов.

1.2.7.1. Разрешается использование любых систем выпуска отработанных газов. Ни при каких обстоятельствах элементы системы выпуска не могут проходить через отсек экипажа.

1.2.7.2. Должна быть обеспечена защита от ожогов  при случайном контакте с  элементами системы.

1.2.8. Трансмиссия.

Разрешается применение блокируемых дифференциалов. Ограничений на тип и принцип работы используемого блокируемого дифференциала, а также на их количество нет.

1.2.9. Подвеска.

1.2.9.1.Запрещается применение активной подвески (позволяющей водителю изменять дорожный просвет автомобиля в процессе движения), за исключением автомобилей, оснащаемых такой подвеской серийно.

1.2.9.2. Разрешается вертикальное перемещение точек крепления подвески к кузову, раме или мостам с целью размещения комплектных колес увеличенного диаметра. Применяемые для этого проставки должны быть надежно закреплены (сварка, болты и т.п.). Разрешается изменение величины хода подвески.

1.2.10. Винтовые пружины.

Длина свободна, как и число витков, диаметра прутка, внешний диаметр, тип пружины (прогрессивный или нет), внешний диаметр и форма опор пружин.

1.2.11.  Листовые рессоры.

Длина, ширина, толщина, вертикальное искривление, а также число листов не ограничиваются.

1.2.12. Торсионы. Диаметр не ограничен.

1.2.13. Разрешен перенос ограничителей хода подвески.

1.2.14. Амортизаторы.

Разрешается замена амортизаторов на другие без ограничений (за исключением п. 2.9.1). Разрешается перенос штатных точек крепления амортизаторов. При изменении точек крепления штатных амортизаторов разрешается изменять, в том числе, и вырезать отверстия, во внутренних панелях кузова.

1.2.15. Шины.

1.2.15.1. Минимальная остаточная высота протектора шин должна составлять 5 мм. Все измерения проводятся при давлении в шине не менее 1.5 кг/см2.

1.2.15.2. Применение гусеничного хода, цепей противоскольжения, колесных самовытаскивателей и других приспособлений, фиксируемых к колесному диску или ступице колеса запрещено.

1.2.16. Электрооборудование.

1.2.16.1. При установке дополнительного электрооборудования разрешается добавление реле и плавких предохранителей в электрические цепи, удлинение или дополнение электрических кабелей. Электрические кабели и их кожухи (оплётка) свободные.

1.2.16.2. Разрешается дополнительная герметизация (уплотнение) любых электрических разъёмов/соединений.

1.2.16.3. Марка и емкость аккумулятора (ов) не ограничивается.

1.2.16.4. Марка и мощность генератора не ограничиваются, также как и его положение в моторном отсеке.

1.2.16.5. Регулятор напряжения не ограничивается. Его положение может быть изменено.

1.2.16.6. Оригинальные элементы светотехники могут быть заменены другими.

1.2.16.7. Основное светотехническое оборудование (фары, подфарники, указатели поворотов (но не повторители), габаритные огни, стоп-сигналы, фонари заднего хода, освещение номерного знака) должно находиться в рабочем состоянии как минимум на момент предстартовой технической инспекции.

1.2.16.8. Дополнительное светотехническое оборудование не ограничивается.

1.2.16.9. При изменении электропроводки все разъемы и соединения должны быть изолированы.

1.2.17. Кузов и рама.

1.2.17.1 Разрешается:

- устанавливать дополнительные крепления между шасси и кузовом;

- изменение расстояния между кузовом и рамой автомобиля (лифт кузова);

- минимально необходимые изменения и/или перенос передней и/или задней поперечин рамы для установки лебедки, а также в панелях кузова (фальшрадиаторной решётке, передней панели, задней двери (борту), полу багажника);

- удалять любые неиспользуемые кронштейны на кузове или раме;

- облегчение рамы методом сверления (прорубания) отверстий.

1.2.17.2. Изменение заводских габаритных размеров рамы в меньшую сторону запрещено.

1.2.17.3. В случае применения на автомобиле мягкого тента, разрешается снимать его или его боковины. При этом снятый тент и детали его крепления не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований.

1.2.17.4. В случае применения на автомобиле разборных боковых дверей, разрешается снимать верхнюю половину таких дверей. При этом снятые детали не требуется перевозить в автомобиле во время соревнований.

1.2.17.5. Разрешено применение только многослойного лобового стекла типа “триплекс”.

1.2.17.6. Окна, расположенные позади дверей водителя и переднего пассажира, могут быть заменены панелями, изготовленными из:

- стали, толщиной не менее 0,8мм;

- алюминия, толщиной не менее 1,5мм;

- не колющегося пластика (поликарбоната), толщиной не менее 3мм.

Несколько стекол, заполняющих один проем, могут быть заменены одной панелью. Крепление панелей не ограничивается.

1.2.17.7. Для защиты кузова разрешается применение любых конструкций, если они выполнены в травмобезопасном исполнении (без острых углов, кромок и т.д.).

1.2.18. Бампер.

Наличие переднего бампера на автомобиле обязательно. Бампер должен быть жестко закреплен на раме путем болтового или сварного соединения.

1.2.19. Интерьер.

1.2.19.1. Любое оборудование, ЗИП, оснащение, представляющее опасность, должно быть ограждено, изолировано и надёжно закреплено.

1.2.19.2. Приборная панель может быть изменена, но не удалена.

1.2.20. Двери.

1.2.20.1. Разрешается изменять (вырезать) внутренние панели дверей, при условии, что наружная форма двери сохранена.

1.2.20.2. Если окна двери оборудованы механическим или электрическим стеклоподъёмником, то весь механизм должен быть отделён от экипажа защитной панелью (рекомендуется применение алюминия или негорючего пластика).

1.2.21. Лебедка и дополнительное оснащение.

1.2.21.1. В тексте данных требования под «лебедкой» подразумевается устройство, состоящее из следующих элементов (не более чем одного из каждого наименования):

- силовой привод (электрический двигатель);

- редуктор;

- барабан;

- корпус или рама;

- тормозной механизм;

- трос;

1.2.21.2.  Рекомендуется, чтобы трос лебедки, удлинитель троса, корозащитная стропа, крепежный крюк, такелажные скобы (шаклы) и блоки, используемые совместно с лебедкой выдерживали усилие на разрыв равное двукратному максимальному тяговому усилию лебедки.

1.2.21.3.  Автомобиль должен быть укомплектован плоской корозащитной стропой, шириной минимум 50мм.

1.2.21.4.  Разрешается наличие в автомобиле не более 4-х жестких сендтраков, максимальным размером 1,5х0,5 м каждый.

2. ЧАСТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

(Являются дополнительными к Общим требованиям и ограничениям;

Относятся только к той категории автомобилей, участвующих в Чемпионате, для которой они прописаны)

Для автомобилей в рамках настоящих Технических требований создаются категории «Туризм», «Профи» и «Монстры», каждая из которых подразделяется, в зависимости от массы автомобиля и размера, на группы:

Группа 1 (Гр.1):  	Suzuki Escudo/Vitara, Suzuki Jimni, Suzuki Samurai, Daihatsu Rocky, Toyota Blizzard,

ЛАДА Нива, Mitsubishi Jeep, ЛуАЗ

Группа 2 (Гр.2):	Toyota Surf/4Runner, Toyota Prado 78/95, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser 40,

Toyota Land Cruiser 70 (3 двери все, кроме HZJ73), Mitsubishi Pajero, Mitsubishi

Challenger, Mitsubishi Delica, Isuzu Bighorn, Isuzu Vehicross, Isuzu MU, Nissan Safari (3 двери RD28T), Nissan Terrano, Land Rover, УАЗ, Daihatsu Rugger

Группа 3 (Гр.3):	Toyota Land Cruiser 80, Toyota Land Cruiser 70 (5 дверей и HJZ73), Toyota Land

Cruiser 60, Nissan Safari (5 дверей все и 3 двери TD42), Hummer

2.1. Категория «ТУРИЗМ»

2.1.1. Трансмиссия.

2.1.1.1. Запрещается изменение оригинальной конструкции передней и задней подвески (а именно переделка независимой подвески на зависимую и наоборот).

2.1.1.2. Запрещается перенос моста зависимой подвески под рессоры, если это не предусмотрено заводом-изготовителем.

2.1.1.3. Разрешается применение мостов с бортовыми редукторами внутреннего зацепления, серийно устанавливаемых на одну из модификаций данного автомобиля.

2.1.2. Мосты.

Балки мостов зависимой подвески могут быть усилены любым способом, однако должна сохраняться возможность  идентифицировать оригинальную (заводского изготовления/серийную) деталь.

2.1.3. Шины.

2.1.3.1. Запрещается изменять рисунок протектора шин методом нарезки.

2.1.3.2. Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр которых при измерении составляет не более:

ГР-1	28 дюймов (711 мм)

ГР-2	32 дюйма (813 мм)

ГР-3 	33 дюйма (838 мм)

(*Для мостов с бортовыми редукторами выше названные размеры уменьшаются на 1“ (25 мм).

и ширина которых при измерении не более:

ГР-1	9,5 дюймов (241 мм)

ГР-2 	11,5 дюймов (292 мм)

ГР-3	12,5 дюймов (318 мм)

2.1.3.3. Если фактическая высота или ширина шины превышает максимальную не более чем на 5 мм, то участник имеет право остаться в данной категории или перейти в выше следующую категорию (ПРОФИ) по собственному выбору.

2.1.3.4. Запрещается применение систем изменения давления в шинах.

2.1.3.5. Запрещается любая дополнительная фиксация боковин шины на диске (бэдлоки, аэрлоки, изменения высоты хампа диска и др.).

2.1.3.6. Применение шин от сельскохозяйственной техники и шин низкого давления ЗАПРЕЩЕНО.

2.1.4.  Аккумулятор.

2.1.4.1 Разрешается установка не более 2-х аккумуляторов.

2.1.4.2. Расположение аккумуляторов свободное, при выполнении условий п. 1.1.3.2.

2.1.5. Лебедка.

2.1.5.1. Разрешается:

- установка не более чем одной лебедки с силовым электрическим, механическим или гидравлическим приводом;

- наличие не более одного установочного места под лебедку, расположенного в передней части автомобиля;

2.1.5.2. Запрещается установка на автомобиль любых стационарных механизмов / приспособлений позволяющих применение лебедки для движения назад.

2.2. Категория «ПРОФИ»

2.2.1. Трансмиссия.

2.2.1.1. Разрешается изменение оригинальной конструкции передней и задней подвески (а именно переделка независимой подвески на зависимую и наоборот).

2.2.1.2. Разрешается перенос моста зависимой подвески под рессоры без ограничений.

2.2.1.3. Разрешается применение мостов с бортовыми редукторами внутреннего зацепления от любого серийно выпускаемого автомобиля категории “B” (только).

2.2.2. Мосты.

Балки мостов зависимой подвески могут быть усилены любым способом, однако должна сохраняться возможность  идентифицировать оригинальную (заводского изготовления/серийную) деталь.

2.2.3. Шины.

2.2.3.1. Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, внешний диаметр которых при измерении составляет (свыше - по):

ГР-1	28 дюймов (711 мм) – 31 дюйм (787 мм)

ГР-2   	32 дюйма (813 мм) – 35 дюймов (889 мм)

ГР-3   	33 дюйма (838 мм) – 37 дюймов (940 мм)

(*Для мостов с бортовыми редукторами выше названные размеры уменьшаются на 2“ (50 мм).

и ширина которых при измерении составляет (свыше - по):

ГР-1   	9,5 дюймов (241 мм) – 11,5 дюймов (292 мм)

ГР-2   	11,5 дюймов (292 мм) – 13,5 дюймов (343 мм)

ГР-3   	12,5 дюймов (318 мм) – 14,5 дюймов (368 мм)

2.2.3.2. В случае, если фактическая высота и/или ширина шины при замере отличается от максимальной для данной группы на +/- 5 мм, то участнику предоставляется право самостоятельно выбрать Категорию для участия в Чемпионате (ПРОФИ или ТУРИЗМ  – в случае названного отличия от наименьшего размера; ПРОФИ или МОНСТРЫ – в случае названного отличия от наибольшего размера). При этом, автомобиль участника должен соответствовать Техническим требованиям для выбранной Категории.

2.2.3.3. Крепление колес болтами может быть заменено креплением шпильками и гайками при условии, что количество точек крепления и диаметр деталей, имеющих резьбу, сохраняется.

2.2.3.4. Разрешается изменение рисунка протектора шин методом нарезки. При этом корд не должен быть повреждён.

2.2.3.5. Разрешается применение систем изменения давления в шинах.

2.2.3.6. Разрешается любая дополнительная фиксация боковин шины на диске (бэдлоки, аэрлоки, изменения высоты хампа диска и др.).

2.2.3.7. Применение шин от сельскохозяйственной техники и шин низкого давления ЗАПРЕЩЕНО.

2.2.4.  Аккумулятор.

2.2.4.1 Разрешается установка не более 4-х аккумуляторов.

2.2.4.2. Расположение аккумуляторов свободное, при выполнении условий п. 1.1.3.2.

2.2.5.   Лебедка.

Разрешается оборудовать автомобиль, не более чем двумя лебедками с силовым приводом. Рекомендуется, чтобы тяговые параметры лебедок превышали вес автомобиля минимум в 1,4 раза.

2.3. Категория  «МОНСТРЫ»

2.3.1. Трансмиссия.

2.3.1.1. Разрешается изменение оригинальной конструкции передней и задней подвески (а именно переделка независимой подвески на зависимую и наоборот).

2.3.1.2. Разрешается перенос моста зависимой подвески под рессоры без ограничений.

2.3.1.3. Разрешается применение мостов с бортовыми редукторами внутреннего зацепления от любого серийно выпускаемого автомобиля категории “B” (только).

2.3.2. Мосты.

Балки мостов зависимой подвески могут быть усилены любым способом, однако должна сохраняться возможность  идентифицировать оригинальную (заводского изготовления/серийную) деталь.

2.3.3.   Шины.

2.3.3.1. Разрешается применение любых пневматических шин (за исключением шин низкого давления), внешний диаметр которых при измерении превышает*:

ГР-1  	31 дюйм (787 мм)

ГР-2  	35 дюймов (889 мм)

ГР-3  	37 дюймов (940 мм)

(*Для мостов с бортовыми редукторами выше названные размеры уменьшаются на 2“ (50 мм).

и ширина которых при измерении превышает*:

ГР-1  	11.5 дюймов (292 мм)

ГР-2  	13.5 дюймов (343 мм)

ГР-3  	14.5 дюймов (368 мм)

*Исключение составляют шины от сельскохозяйственной техники. Применение таких шин в данной категории РАЗРЕШЕНО независимо от их размера и принадлежности к определенной группе автомобилей.

2.3.3.2. В случае, если фактическая высота и/или ширина шины при замере отличается от максимальной для данной группы на +/- 5 мм, то участнику предоставляется право самостоятельно выбрать Категорию для участия в Первенстве. Переход через 1 категорию при этом запрещен.  При этом, автомобиль участника должен соответствовать Техническим требованиям для выбранной Категории

2.3.3.3. Крепление колес болтами может быть заменено креплением шпильками и гайками при условии, что количество точек крепления и диаметр деталей, имеющих резьбу, сохраняется.

2.3.3.4. Разрешается изменение рисунка протектора шин методом нарезки. При этом корд не должен быть повреждён.

2.3.3.5. Разрешается применение систем изменения давления в шинах.

2.3.3.6. Разрешается любая дополнительная фиксация боковин шины на диске (бэдлоки, аэрлоки, изменения высоты хампа диска и др.).

2.3.4.  Аккумулятор.

2.3.4.1 Количество устанавливаемых аккумуляторов не ограничено.

2.3.4.2. Расположение аккумуляторов свободное, при выполнении условий п. 1.1.3.2.

2.3.5.   Лебедка.

Разрешается оборудовать автомобиль, не более чем тремя лебедками с силовым приводом. Рекомендуется, чтобы тяговые параметры лебедок превышали вес автомобиля минимум в 1,4 раза.